Charakterystyka budynków podstacji

1. Podstacja nr 78 „Rozbark II” budynek nie jest własnością Tramwajów Śląskich. Stacja transformatorowa  jest wybudowana przez obcy podmiot, znajdują się tam nasze urządzenia na zasadzie użyczenia powierzchni .

2. Podstacja Nr 63 „Centrum”,

wymiary zewnętrzne 29,80 x 12,10 m

powierzchnia zabudowy 360,6 m/2 + rampa 55,0 m/2

powierzchnia użytkowa 361,6 m/2 ( ze względu na piwnice )

kubatura 2 310 m/3

rok budowy 1967

Budynek jednokondygnacyjny ,częściowo podpiwniczony w technologii mieszanej.

Fundamenty ławy żelbetowe

Mury fundamentowe murowane z cegły izolowane

Ściany zewnętrzne murowane z cegły

Ściany wewnętrzne murowane z cegły przy dylatacji usztywnione słupami żelbetowymi

Strop żelbetowy płytowy

Schody żelbetowe

Dach stropodach gęstożeberkowy DZ , izolowany lekkim  betonem

Krycie dachu papą dwukrotnie

Obróbki blacharskie rynny , rury spustowe z PCV

Okna stalowe żelbetowe

Drzwi stalowe wewnętrzne drewniane

Podłoża betonowe

Posadzki cementowe malowane

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne

Tynki zewnętrzne gładkie

Malowanie ścian klejowe , olejne

Instalacje wewnętrzne wody zimnej , kanalizacji, elektryczna oświetleniowa, odgromowa

W budynku znajdują się następujące pomieszczenia :

- piwnice

- pomieszczenie dyżurki

- przedpokój

- pomieszczenia higieniczno-  sanitarne

- hala z urządzeniami elektroenergetycznymi

- pomieszczenia warsztatowe

3. Podstacja Nr 61 „Radzionków”.

wymiary zewnętrzne 21,70 x 12,00 m

powierzchnia zabudowy 260,40 m/2 + rampa 19,90 m/2

powierzchnia użytkowa 215,20 m/2

kubatura 1 150 m/3

rok budowy 1968

Budynek jednokondygnacyjny ,bez podpiwniczenia w technologii mieszanej.

Fundamenty ławy żelbetowe

Mury fundamentowe murowane z cegły izolowane

Ściany zewnętrzne murowane z cegły

Ściany wewnętrzne murowane z cegły

Strop żelbetowy płytowy

Schody żelbetowe zewnętrzne

Dach stropodach gęstożeberkowy DZ , izolowany płytami pilśniowymi

Krycie dachu papą dwukrotnie

Obróbki blacharskie rynny , rury spustowe z PCV

Okna z PCV , luksfery

Drzwi stalowe wewnętrzne drewniane

Posadzki cementowe malowane

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne

Tynki zewnętrzne nakrapiane

Malowanie ścian klejowe , olejne z zewnątrz farbą emulsyjną

Instalacje wewnętrzne wody zimnej , kanalizacji, elektryczna oświetleniowa, odgromowa

W budynku znajdują się następujące pomieszczenia :

- pomieszczenie dyżurki

- przedpokój

- pomieszczenia higieniczno-  sanitarne

- hala z urządzeniami elektroenergetycznymi

- pomieszczenie zasilania APU