ArtBud firma budowlano- projektowa

Ul.Zimowa 10 Sosnowiec 41-200 tel/fax.(032)291 85 58

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA

BUDYNKU MAGAZYNU GŁÓWNEGO NA

BUDYNEK BIUROWY RK-1 BĘDZIN

##### BĘDZIN, UL.PIASTOWSKA 29

###### TEMAT	DZIAŁKA NR 577/24 km18 OBRĘB GRODZIEC

TRAMWAJE ŚLĄSKIE

INWESTOR	CHORZÓW, UL.INWALIDZKA 5

TREŚĆ 		PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH RADOS

AUTOR 		UPR. NR 217/75kT

DATA OPRACOWANIA 		LISTOPAD 2008

SPIS TREŚCI

I    OPIS TECHNICZNY

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

II   SPIS RYSUNKÓW

1.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI SKALA 1:1000 	RYS.NR 1

2. RZUT PIWNIC					SKALA 1:100	RYS.NR 2

3. RZUT PARTERU					SKALA 1:100	RYS.NR 3

4. RZUT I PIĘTRA					SKALA 1:100	RYS.NR 4

5. RZUT II PIĘTRA					SKALA 1:100	RYS.NR 5

6. RZUT DACHU					SKALA 1:100	RYS.NR 6

7. PRZEKRÓJ					SKALA 1:100	RYS.NR 7

8. ELEWACJA WSCHODNIA - WEJŚCIOWA	SKALA 1:100	RYS.NR 8

9. ELEWACJA ZACHODNIA			SKALA 1:100	RYS.NR 9

10. ELEWACJA PÓŁNOCNA                            SKALA 1:100	RYS.NR 10

11.ELEWACJA POŁUDNIOWA                         SKALA 1:100          RYS.NR11

12. ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ  SKALA 1:50	RYS.NR 12

13. DETAL BALUSTRADY SCHODÓW		 SKALA   1:50          RYS.NR13

14. DETAL KOMINA				SKALA 1:20		RYS.NR 14

.15 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	  SKALA 1:50	RYS.NR 15

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania budynku magazynu głównego na budynek biurowy Przedsiębiorstwa Tramwaje Śląskie S.A. w Będzinie Zakład Komunikacji Tramwajowej nr 1 położonego na terenie zajezdni tramwajowej na działce nr 577/24 k.m.18 obręb Grodziec przy ul. Piastowskiej 29 w Będzinie.

  - INWESTOR

Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul.Inwalidzka 5,

40-506 Chorzów.

  - PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

    - Umowa na prace projektowe z dnia 13.08.2008 nr DO/191/08.

    - Program funkcjonalno-użytkowy oraz  wymogi zawarte SiWZ

    - Uzgodnienie rozwiązań funkcjonalno-przestrzenny oraz materiałowych projektu z dnia 10.10.2008, znak PI/II-4343/2008

  - PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA

    - Decyzja o warunkach zabudowy nr RL.I.TK 7331-1-79/04 wydana przez Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.07.2004r

    - Otrzymana od Inwestora inwentaryzacja budowlana wykonana w grudniu 2004r przez CG-PROJEKT S.C.

    - Oględziny obiektu dokonane przez autorów opracowania.

    - Projekt wewnętrznych instalacji c.o. i węzła cieplnego opracowany przez firmę PROINSTAL w 2006r

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.06.2002r dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

  - STAN ISTNIEJĄCY

2.1.2. STAN FORMALNO-PRAWNY

    - Działka na której zlokalizowany jest budynek magazynu głównego o numerze 5773/24 k.m.18 położona jest w obrębie zajezdni tramwajowej przy ul.Piastowskiej 29 w Będzinie.

    - WIELKOŚĆ, POŁOŻENIE I GRANICE DZIAŁKI

Adaptowany budynek magazynu znajduje się w centralnym punkcie działki, posiada dojazd z parkingiem, powiązany z siecią dróg komunikacyjnych i parkingów Zakładu.

Działka zajezdni ma bezpośredni dostęp do drogi krajowej nr86.

Działka posiada gęstą sieć tramwajową.

    - UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Teren płaski

    - ZAINWESTOWANIE  TERENU DZIAŁKI

Na terenie Zajezdni Tramwajowej znajduje się szereg budynków o charakterze technicznym i administracyjnym.

    - ISTNIEJĄCE UZBROJENIE

Działka w obrębie budynku jest uzbrojona, budynek posiada przyłącze wodne, energetyczne, kanalizacyjne, instalację sieci ciepłowniczej z projektowanym węzłem cieplnym w budynku według odrębnego opracowania firmy PROINSTAL z maja 2006roku.

    - OPIS ZAKRESU OPRACOWANIA

W ramach przebudowy projektuje się wykonanie drugiego przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej zakładowej sieci kanalizacyjnej przechodzącej wzdłuż budynku oraz remont nawierzchni istniejącej drogi dojazdowej.

    - BILANS TERENU

Powierzchnia działki  w granicach opracowania 	 - 1584m2

Powierzchnia zabudowy budynku 			- 759,00m2

Powierzchnia parkingu przy drodze dojazdowej	- 175m2

Powierzchnia zieleni					 – 650m2

    - INFORMACJA O SZCZEGÓLNEJ OCHRONIE TERENU

Działka i teren nie są objęte ochroną konserwatorską

    - WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Zgodnie z pismami Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach ujętymi z decyzji o warunkach zabudowy  powyższa działka znajduje się poza czynnym obszarem górniczym i nie ma obowiązku uzgodnienia przez OUG warunków zabudowy.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

  - OPIS FUNKCJI BUDYNKU

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, trójnawowy, zaprojektowany na rzucie prostokąta o długości 37,2m i szerokości 19,12m.

Konstrukcja budynku – szkielet żelbetowy, prefabrykowany o siatce słupów 3m x 6m x 6m systemu B.WP-71.

Budynek zaprojektowany jako magazyn o obciążeniu użytkowym 1000 kg/m2. Budowę ukończono w 1978roku.

Budynek posiada jedną wydzielona dwubiegową klatkę schodową od strony wschodniej połączona z przylegającą do budynku rampą z pochylnią, wejście na rampę schodami zewnętrznymi.

Obok klatki, w sąsiednim przęśle  zlokalizowany jest szyb windy towarowej przelotowej, obsługującej wszystkie kondygnacje łącznie z piwniczną; nad trzecia, ostatnią kondygnacją znajduje się maszynownia dźwigu.

Układ funkcjonalny poszczególnych pięter podobny.

Klatka schodowa i winda połączone są z wewnętrznym korytarzem łączącym poszczególne pomieszczenia magazynowe. No końcu korytarza od strony południowej zlokalizowane są węzły sanitarne.

  - OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Konstrukcja budynku – żelbetowa , ramowa, trzynawowa o siatce słupów 3x6x6m, składająca się z elementów prefabrykowanych połączonych monolitycznymi węzłami systemu B.WP-71.

Słupy żelbetowe prefabrykowane, stropy prefabrykowane z płyt stropowych wspornikowo-żebrowych , w poziomie maszynowni – płyta stropowa monolityczna; fundamenty maszynowni – stropy kielichowe, pod ścianami zewnętrznymi i ścianami klatki schodowej – ławy żelbetowe; stropodach dwuspadowy o nachyleniu 6% z płyt żelbetowych panwiowych.

Ściany piwnicy żelbetowe, ściany osłonowe zewnętrzne z bloków prefabrykowanych. Ścianki wewnętrzne grubości 12 i 6cm z cegły dziurawki, 24cm- z bloczków gazobetonowych.

  - OPIS ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

Posadzki w pomieszczeniach magazynowych i komunikacji – betonowe, pomieszczenia sanitarne – lastrico i płytki ceramiczne.Tynki ścian – cementowo – wapienne malowane farba emulsyjną.

  - OPIS WYKONANYCH ROBÓT TERMORENOWCYJNYCH BUDYNKU

Budynek w roku 2007 poddany został termorenowacji  w ramach której wykonano:

- ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą na bazie styropianu grubości 10cm z nową kolorystyką i tynkiem akrylowym. Współczynnik przenikania ciepła dla przegrody po wykonanym ociepleniu uo=0,340W/m2k;

- Ocieplenie stropodachu żelbetowego stropapą grubości 15cm, współczynnik przenikania ciepła dla ocieplonego stropodachu wynosi uostr=0,256W/m2k;

- Wymianę okien stalowych na okna PCV o współczynniku przenikania ciepła uo=1,3W/m2k;

- Wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

  - INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- instalacja wodno-kanalizacyjna;

- instalacja hydrantowa P.POŻ.

- instalacja centralnego ogrzewania z wymiennikowni zlokalizowanej w budynku biurowym.

Aktualnie Inwestor posiada dokumentację projektową na modernizację gospodarki cieplnej zakładu wykonaną przez biuro projektowe PROINSTAL, w ramach tej dokumentacji węzeł cieplny został zaprojektowany w piwnicy budynku oraz została zaprojektowana nowa instalacja c.o.

- instalacja elektryczna;

- instalacja odgromowa.

Zmiana sposobu uzytkowania budynku nie zwiększa zapotrzebowania na media,instalacja wewnętrzna elektryczna zostaje zmodernizowana w dostosowaniu do funkcji biurowej .

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

  - OPIS KONCEPCJI FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ

W budynku projektuje się 62 miejsc stałej pracy biurowej w tym:

na parterze  - 24 miejsc,

na I-piętrze  - 23 miejsc,

na II-piętrze  - 15miejsc.

W ramach zmiany sposobu użytkowania budynku utrzymano istniejący układ przestrzenny budynku.

Istniejąca klatka schodowa spełnia wymogi  w zakresie ewakuacji dla budynku biurowego.

W istniejącym szybie windowym projektuje się dźwig osobowo-towarowy[KONE] o udźwigu 1000 kg do przewozu max-13 osób otwierany jednostronnie z maszynownią nad szybem.

Układ korytarza o szerokości 240cm powiązanego z klatką schodową oraz dźwigiem stanowi główny kościec funkcjonalny budynku powtórzony na wszystkich kondygnacjach. Korytarz zaprojektowany wzdłuż budynku zakończony w części północnej dużym holem, a w części południowej holem małym przy którym zlokalizowano ogólnodostępne węzły sanitarne – układ powtórzono na trzech kondygnacjach nadziemnych; w piwnicy uproszczono korytarz bez holi oraz zmniejszone węzły sanitarne.

Funkcję budynku rozwiązano zgodnie z programem zawartym w SiWZ lokalizując na II-piętrze pomieszczenia dyrekcji z salą narad i pomieszczenia biurowe, a na I-piętrze pomieszczenia związane z działalnością eksploatacyjną firmy.

  - DANE TECHNICZNE BUDYNKU

- powierzchnia zabudowy				459,00m2

- powierzchnia użytkowa				2548,55m2

- powierzchnia użytkowa – piwnice		635,12m2

- powierzchnia użytkowa – parter			626,32m2

- powierzchnia użytkowa – I-piętro		629,84m2

- powierzchnia użytkowa – II-piętro		625,92m2

- maszynownia					  31,35m2

- kubatura						10160m3

  - PROGRAM UŻYTKOWO-POWIERZCHNIOWY

- Piwnice

P.01 – klatka schodowa				13,31m2

P.02 – korytarz					90,73m2

P.03 – magazyn rezerwowy			35,27m2

P.04 – magazyn rezerwowy			36,27m2

P.05 – archiwum działu kadr			72,76m2

P.06 – wymiennikownia				54,76m2

P.07 – archiwum działu płac			106,21m2

P.08 – archiwum księgowości			52,61m2

P.09 – archiwum działu ruchu			52,61m2

P.10 - magazyn rezerwa				53,76m2

P.11 – wc mężczyzn				5,12m2

P.12 – wc kobiet					5,12m2

P.13 – pomieszczenie socjalne sprzątaczek	17,98m2

P.14 – magazyn środków czystości		12,72m2

P.15 – magazyn sprzętu				23,22m2

- Parter

0.01 – wiatrołap					25,86m2

0.02 – klatka schodowa				15,35m2

0.03 – pokój biurowy				35,61m2

0.04 – komunikacja 				107,10m2

0.05 - pokój biurowy				27,13m2

0.06 - pokój biurowy				35,17m2

0.07 - pokój biurowy				34,14m2

0.08 - pokój biurowy				33,97m2

0.09 - pokój biurowy				59,02m2

0.10 - pokój biurowy				45,26m2

0.11 - pokój biurowy				46,12m2

0.12 - pokój biurowy				46,25m2

0.13 - pokój biurowy				36,97m2

0.14 - pokój biurowy				36,65m2

0.15 – wc kobiet					12,20m2

0.16 – wc mężczyzn				13,67m2

- I-piętro

1.01 – klatka schodowa				15,80m2

1.02 – korytarz					115,87m2

1.03 – dział ruchu					27,99m2

1.04 – dział ruchu					17,59m2

1.05 – dział ruchu					17,20m2

1.06 – dział ruchu					17,07m2

1.07 – pokój kontrolera				16,29m2

1.08 – pokój dyspozytora				44,80m2

1.09 – pomieszczenie socjalne			5,20m2

1.10 – wc						3,06m2

1.11 – pomieszczenie socjalne motorniczych	59,15m2

1.12 – pokój rozliczeń				27,46m2

1.13 – kasa						5,04m2

1.14 – świetlica					143,62m2

1.15 – pomieszczenie związków			12,64m2

1.16 - pomieszczenie związków			12,77m2

1.17 - pomieszczenie związków			19,41m2

1.18 – wc kobiet					11,88m2

1.19 – wc mężczyzn				13,41m2

1.20 – dział wypadków				18,51m2

1.21 - pomieszczenie związków			12,11m2

1.22 – pomieszczenie rezerwowe		12,97m2

- II-piętro

2.01 – klatka schodowa				15,80m2

2.02 – korytarz 					101,62m2

2.03 – BHP + OC					27,60m2

2.04 – dyrektor					34,55m2

2.05 – sekretariat					31,26m2

2.06 – zastępca dyrektora				28,06m2

2.07 – kuchenka podręczna			10,26m2

2.08 – wc						3,46m2

2.09 – sala narad					74,10m2

2.10 – radca						17,31m2

2.11 – kierownik					18,09m2

2.12 – księgowość					50,61m2

2.13 – płace						49,38m2

2.14 – ksero						11,81m2

2.15 – pomieszczenie socjalne			13,83m2

2.16 – pomieszczenie rezerwowe		18,71m2

2.17 – kierownik działu obsługi prac.		12,69m2

2.18 – dział obsługi prac				35,58m2

2.19 – wc kobiet					13,64m2

2.20 – wc mężczyzn				13,78m2

2.21 – sewerownia					7,76m2

2.22 – pokój informatyka				23,54m2

2.23 - pomieszczenie rezerwowe			12,48m2

  - WENTYLACJA

W budynku zaprojektowano wentylację pomieszczeń w oparciu o wymogi Polskiej Normy PB83/B-03430-Az3

- pomieszczenia pracy biurowej, świetlica, wymiennikownia; pomieszczenie maszynowni, serwerownia – zaprojektowano układ wentylacji grawitacyjnej charakteryzujący się dopływem powietrza z zewnątrz;

- dla pokoi z oknem – przez okno uchylno-rozwieralne charakteryzujące się współczynnikiem infiltracji „a” wyższym niż 0,5 lecz nie większym niż 1m3 m*h*d*a*Pa/2/3 oraz dodatkowo zamontowanym  w ramiaku okna nawiewnikiem higrosterownym;

- dla pokoi bez okna – kratką wentylacyjną w drzwiach ewentualnie w ścianie korytarza o pow. otworów min.200cm3

- Pomieszczenia socjalne ogólnodostępne, węzły sanitarne oraz węzły sanitarne bez okien.

Zaprojektowano mechaniczną wentylację wywiewną z zamontowanymi w miejscu kratek wentylacyjnych wentylatorami łazienkowymi Ø120 o wydajności 90m3/h załączanymi okresowo w okresie użytkowania pomieszczeń, w pozostałym okresie spełniają punkcję wentylacji grawitacyjnej.

Zamontowany wentylator np. MURO 100 PLUS STANDARD firmy DANFOSS.

- OPIS TECHNICZNY ROBÓT BUDOWLANYCH

  - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

W ramach przebudowy należy:

- rozebrać istniejącą stolarkę drzwiową na I i II-piętrze;

- rozebrać balustradę klatki schodowej;

- zdemontować istniejącą windę towarową z drzwiami przystankowymi;

- wykonać otwory w stropach i stropodachu na przewody wentylacyjne;

- zdemontować instalację wodno-kanalizacyjną w węzłach sanitarnych;

- zdemontować instalację elektryczną na I i II-piętrze oraz na klatce schodowej.

    - PRZEWODY WENTYLACYJNE

Projektuje się:

- z pustaków wentylacyjnych z betonu lekkiego typu SCHIEDEL wyprowadzone ponad kalenicę budynku 60cm i zakończone czapką betonową. Kominy ocieplone polistyrenem estrudowanym grubości 6cm pokryte tynkiem akrylowym, na czapkach obróbka z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej oraz blaszane nasady kominowe;

- z rur SPIRO Ø120 ocieplone osłonką piankową grubości 3cm i wyprowadzone ponad dach, na dachu wywiewki wentylacyjne blaszane ocieplone Ø120;

- z rur SPIRO Ø120 ocieplone osłonką piankową grubości 3cm i wyprowadzone ponad dach do kominów wybudowanych z pustaków wentylacyjnych typu SCHIEDEL.

    - POSADZKI I PODKŁADY

- płytki gresowe barwione w masie, matowe o wymiarach 30X30 układane na zaprawie klejowej na istniejących podłożach z ponadnormatywną warstwą kleju z uwagi na  równanie poziomów;

- wykładzina dywanowa FLOTEX układana na wylewce samopoziomującej CERESIT grubości do 5mm;

- wykładzina rulonowa PCV-TARKET układana na wylewce samopoziomującej CERESIT grubości do 5mm.

    - ŚCIANKI DZIAŁOWE

- 	ścianki działowe kartonowo-gipsowe grubości 12,5cm – konstrukcja ststemu NIDA-GIPS – kształtownik C75 z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,6mm w rozstawie co 60cm, obicie podwójne z płyt kartonowo-gipsowych; w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności – płyta wodoodporna.

Wszystkie ścianki z izolacją akustyczną z wełny mineralnej grubości 6,0cm, dźwiękochłonność 53dB – ścianki projektowane w kondygnacjach nadziemnych,w pom.ksero scianka z luksferów.

- w piwnicach ścianki z cegły pełnej grubości 12cm na zaprawie cementowej.

    - STOLARKA DRZWIOWA

- stolarka drzwiowa – futryny regulowane drewniane, skrzydła wzmocnione pokryte laminatem CPL np. system POL-SKONE, PORTA;

- stolarka aluminiowa przeszklona EI15 – świetlica, sekretariat, pomieszczenie motorniczych – ścianki z drzwiami np. METALPLAST BIELSKO, MERCOR

- drzwi przeciwpożarowe pełne metalowe EI30, EI15 – metalowe, malowane proszkowo np. firmy MERCOR.

Wymogi techniczne zawarte w uwagach ogólnych zestawienia stolarki drzwiowej

    - OBLICOWANIA

- płytki gresowe barwione w masie, polerowane 30x30cm, 25X25cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach sanitarnych do wysokości 2,1m, w pomieszczeniach socjalnych i kuchennych pas szerokości 60cm pomiędzy szafkami – np.OPOCZNO, NOWA GALA.

    - SUFITY PODWIESZONE

- typowe z płyt kartonowo-gipsowych ognioodpornych grubości 12,5mm na ruszcie podwójnym – gabinety dyrektorskie, sekretariat;

- typowe z płyt kartonowo-gipsowych grubości 12,5mm, wodoodpornych na ruszcie pojedynczym – węzły sanitarne, pomieszczenia socjalne, kuchnia;

- typowe podwieszane rastrowe z wypełnieniem płytą mineralną fakturową, gładką 60x60cm, płyta układana na stelaże – np. firmy THERMATEX, płyta FINE STRATOS – pokoje biurowe, świetlica na I i II-piętrze;

- sufit podwieszony mieszany w korytarzach – obwodowo o szerokości 60cm typowy rastrowy, wewnątrz korytarza z płyt kartonowo-gipsowych grubości12,5mm na ruszcie podwójnym.

    - MALOWANIE WEWNĘTRZNE

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbami akrylowo-lateksowymi, półmatowe według projektu kolorystyki wnętrz – farby firmy TIKKURILA.

5.5.8. ELEMENTY RÓŻNE

- balustrada klatki schodowej – indywidualna, mocowana do boku biegów aby uzyskać szerokość biegu w świetle poręczy 120cm – poręcz ze stali nierdzewnej, konstrukcja słupów z płaskownika co trzeci stopień, wypełnienie – pręty okrągłe – patrz detal balustrady

- wycieraczka w holu wejściowym – metalowo-szczotkowa o wymiarach 250x150cm, wpuszczona w posadzkę.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

- CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek po przebudowie o funkcji biurowej, 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, w piwnicach maszyny, archiwa. Budynek wolnostojący, wymiary w rzucie budynku wynoszą 37,2m x 18,4m, wysokość budynku do kalenicy 11,49m.

Powierzchnia zabudowy	- 459m2

Powierzchnia użytkowa	- 2548,55m2

Kubatura				- 10460m3

- KLASYFIKACJA I STREFY POŻAROWE

Budynek o tej wysokości zalicza się do grupy budynków niskich oraz jako budynek użyteczności publicznej do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII – parter, i I II piętro. Piwnice do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego do 2000HJ/m2 (do około 100 kg/m2 materiałów palnych) w archiwum.

- KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ

Budynek zalicza się do klasy odporności pożarowej „C”, klasa odporności ogniowej elementów budynku wynosi:

- główna konstrukcja nośna – R120 lub REI120 (NRO);

- stropy międzykondygnacyjne - REI60 (NRO);

- ściany zewnętrzne - EI60;

- ściany wewnętrzne - EI30

- konstrukcja nośna dachu i przekrycie  - RE30

- wykończenie wnętrz

- a) komunikacja ogólna – posadzki gresowe (materiał niepalny)

- b) pokoje biurowe -  tarket (materiał trudno zapalny)

- c) ściany i sufity powieszone - płyta kartonowo-gipsowa na ruszcie metalowym (materiał niepalny)

- WARUNKI EWAKUACJI

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową <8000m2.

Z budynku istnieje wyjście pożarowe oraz jedna wydzielona klatka schodowa spełniająca wymogi ochrony przciwpożarowej, posiadająca dwa biegi o szerokości w świetle 120cm oraz podesty o szerokości 150cm.

Szerokość korytarza na piętrach – poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi 265cm >140, drzwi otwierane na korytarz nie pomniejszają tej wielkości.

Ściany i ścianki aluminiowe przeszklone jako obudowa dróg ewakuacyjnych o odporności ogniowej >EI15.

Drzwi z pomieszczeń na korytarz  o szerokości w świetle ościeżnicy 90cm, drzwi wyjściowe z klatki schodowej na parterze i drzwi prowadzące na zewnątrz budynku – dwuskrzydłowe o szerokości 150cm > 120cm w tym jedno skrzydło o szerokości w świetle 99cm, drzwi do piwnicy z klatki schodowej o odporności ogniowej EI30, w piwnicy drzwi EI30 – archiwa.

Budynek posiada jedno dojście ewakuacyjne  o długości >niż 30 m, w związku powyższym projektuje się zamknięcie klatki schodowej drzwiami w klasie oporności EI30 wyposażonej w urządzenia do usuwania dymu poprzez okna w ścianie klatki schodowej na najwyższej kondygnacji do oddymiania.

Obliczenie powierzchni okien do oddymiania

15,8 x 0,05% = 0,79m2

Istniejące dwa okna na ostatniej kondygnacji przy maszynowni dźwigu o wymiarach 120x50cm należy dostosować do oddymiania, okna o powierzchni 1,2m2.

- SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH

- wentylacja grawitacyjna z kształtek betonowych systemu SCHIEDEL;

- piony instalacji C.O. Ø4 – tuleje w stropach wypełnione masą silikatową;

- instalacja elektroenergetyczna – wyłącznik przeciwpożarowy zamontowany przy wejściu głównym, piony instalacji montowane w rurach ochronnych.

- URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE W OBIEKCIE

Do wewnętrznego gaszenia pożaru projektuje się hydranty wewnętrzne Ø25 z wężami półsztywnymi na każdej kondygnacji;  o długości 30m

Budynek posiada zewnętrzną instalację odgromową.

- WYPOSAŻENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY

Projektuje się po 4 gaśnice proszkowe o masie 2kg na każdej kondygnacji budynku zlokalizowane na korytarzach.

- ZAPOTRZEBOWANIE WODY DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU

Z zewnętrznych hydrantów – dwa hydranty DN80 o wydajności 20sm3/s, zlokalizowane na drogach dojazdowych w obrębie budynku <75m od budynku

- DROGI POŻAROWE

Wzdłuż budynku prowadzi droga dojazdowa przelotowa o szerokości 6m połączona z układem dróg wewnętrznych zakładu. Przy drodze od strony budynku chodnik o szertokości1,5m prowadzący do schodów z rampą wejścia głównego – wyjście ewakuacyjne