Spis zawartości

Część opisowa:

1. 	Informacje ogólne								str. 3

1.1.	Podstawa opracowania								str. 3

1.2.	Przedmiot i lokalizacja inwestycji						str. 3

1.3.	Podstawa prawna								str. 3

2.	Opis stanu istniejącego								str. 4

3.	Opis stanu projektowanego							str. 5

3.1.	Układ geometryczny w planie							str. 5

3.2.	Hektometraż trasy								str. 5

3.3.	Projektowana niweleta torów							str. 6

4.	Rozwiązania konstrukcyjne							str. 6

5.	Odwodnienie									str. 7

6.	Nawiązanie geodezyjne								str. 7

Załączniki:

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego					str. 8

Uprawnienia i zaświadczenia z izby inżynierów budownictwa			str. 9-12

Część rysunkowa:

Orientacja							rys. nr T.1		str. 13

Plan sytuacyjny			skala 1:500		rys. nr T.2		str. 14

Geometria układu torowego		skala 1:500		rys. nr T.3		str. 15

Hektometraż				skala 1:500		rys. nr T.4		str. 16

Profil podłużny toru			skala 1:100/1000	rys. nr T.5		str. 17

Przekroje poprzeczne		skala 1:100		rys. nr T.6		str. 18

Przekrój normalny       		skala 1:50		rys. nr T.7		str. 19

- Informacje ogólne

  - Podstawa opracowania

- Umowa nr: DO/321/09 zawarta w dniu 05.01.2010r. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A., a Biurem Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. i ARG Projektowanie Inwestycyjne Andrzej i Renata Garpiel Sp. J.

- Mapa wykonana przez Optima BG w Krakowie.

- Rozpoznanie terenu do projektu wykonane przez zespół projektowy w styczniu 2010r.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

  - Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu modernizacji torowiska tramwajowego:

- w ul. Katowickiej od ul. Jagielońskiej do pl. Kościuszki w Bytomiu – zadanie nr 2;

  - Podstawa prawna

- 	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156 poz.1118 z późn. zmianami)

- 	Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zmianami)

- 	Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zmianami)

- 	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochorony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zmianami)

- 	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430)

- 	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735)

- 	PN-K-92009 : 1998 – Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania.

- 	PN-K-92011 : 1998 – Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania

- 	PN-S-02204 : 1997 – Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

- 	PN-S-02205 : 1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- 	Wytyczne techniczne dokumentacji projektowania budowy i utrzymania torów tramwajowych 1983r., wprowadzonymi przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. Departament Komunikacji Miejskiej i Dróg.

-		Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1.

-		Literatura fachowa

- Opis stanu istniejącego.

Zabudowa torów, międzytorza oraz powierzchni przy zewnętrznych szynach wykonane są z prefabrykowanych płyt tramwajowych EPT. Tory wykazują deformacje zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Szczeliny między płytami nie wypełnione, nie zabezpieczają przed penetracją wody w głąb konstrukcji toru.

- Opis stanu projektowanego.

3.1.	Układ geometryczny w planie

Za początek przebudowy przyjęto dowiązanie się do łuku o promieniu R=128,462m.    W wyniku korekty promieni łuków poziomych torowisko przebiega w osi jezdni między krawężnikami, co spowodowało nieznaczne przesunięcia osi torów w płaszczyźnie poziomej.

Zaprojektowano łuki o następujących parametrach :

| Tor | Wierzchołki | Kier. | α [g] | R[m] | T[m] | LŁ[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | AW1 | P | 6,0000 | 50,00 | 2,620 | 5,236 |
|  | AW2 | L | 3,0000 | 100,00 | 2,619 | 5,236 |
|  | AW3 | L | 6,6252 | 52,114 | 2,992 | 5,978 |

3.2.	Hektometraż trasy

Początek hektometrażu założono na początku przebudowy - Hm 0+00,000.

dla toru A, przyjęto w punkcie PA1, o współrzędnych

[X=234387.860  Y=879414.081]

3.3.	Projektowana niweleta torów

Niweletę zaprojektowano na oś toru oraz powiązano ją z niweletą torów istniejących. Z uwagi na niejednostajne spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni jezdni, zachodzi konieczność przebudowy istniejącej górnej warstwy nawierzchni na całej długości odcinka.

Na początku zakresu z uwagi na, różnicę sąsiednich pochyleń przekracza 0,6%, zaokrąglono załom łukiem pionowymi o promieniu R=1000 m. Maksymalna różnica pochyleń wynosi 9,93‰. Na końcu zakresu wpisano się w przechyłkę istniejącą h=110mm i zastosowano rampę przechyłową o długości 33,00m. Przechyłkę tą uzyskano przez obrót toków szynowych względem osi toru.

- Rozwiązania konstrukcyjne.

4.1.	Zadanie nr 2 – Modernizacja ul. Katowickiej od ul. Jagielońskiej do pl. Kościuszki w Bytomiu.

Konstrukcja torów szyn tramwajowych w technologii ERS-M  z zabudową torowiska asfaltem twardolanym, składa się z następujących  elementów (patrząc od góry):

- 	nawierzchni stalowej torów - szyn Ri 60N obłożonych profilami przy szynowymi    ERS-M i posadowionych na ciągłej przekładce Edilon Resilient Stiro 3000 lub 4000 i podlewie mieszaniny MEGAdur Ep 0 G z piaskiem kwarcowym. Przytwierdzenie szyn do podbudowy za pomocą specjalnych kotew z akcesoriami łączącymi,

-	warstwy asfaltu twardolanego lub płyty betonowej z betonu C30/37 z odciśnięta faktura kostki. Powierzchnia płyty zabezpieczona jest dwoma warstwami powierzchniowej hydrofobizacji na bazie siloksanów,

-	płyty betonowej z betonu C30/37,

- 	mata wibroizolacyjna (o parametrach SEMAG lub równoważne),

-	podłoże gruntowe stabilizowane lub warstwa chudego betonu,

-	dogęszczonego podłoża gruntowego do wartości Ev2≥40 [Mpa].

Konstrukcja odtworzonej nawierzchni jezdni

-	warstwa ścieralna asfalt twardolany

- 	warstwa wiążąca beton asfaltowy 0/20 mm

- Odwodnienie.

Na odcinku torowiska objętym niniejszym opracowaniem zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, gdzie przewiduje się powierzchniowy spływ wód zgodnie ze spadkiem niwelety, oraz ukształtowaniem nawierzchni jezdni, wykonanej na torowisku.

Ze względu na przebudowę bez naruszenia istniejącego system odwodnienia zachowuje się dotychczasowy sposób odwodnienia. Wody powierzchniowe z projektowanego odcinka sprowadzone będą do istniejących kanalizacji deszczowej.

- Nawiązanie geodezyjne.

Projektowany układ torowy został określony w układzie współrzędnych państwowych       „Układ 65” w oparciu o istniejącą osnowę poligonową. Dla przygotowania dokumentacji projektowej wykorzystano następujące punkty poligonowe:

Osnowa pozioma
Nr punktu	X	Y

618800		879499.64	234428.67

618900		879476.12	234543.58

800051		879334.81	234449.84

Osnowa pionowa	      h
618800 		274.330

618900 		275.970

Poziom odniesienia – Kronstadt 86.

Projektant:							Sprawdzający:

mgr inż. Paweł Błażusiak					mgr inż. Andrzej Feil

O Ś W I A D C Z E N I E

Projekt Budowlany przebudowy torowiska tramwajowego

dla zadania „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Katowicka od ul. Jagielońskiej do pl. Kościuszki w Bytomiu”, zlokalizowanego na działkach nr: 112, 117/108; obręb 0002; jednostka ewidencyjna Bytom.

Projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod względem celu, któremu ma służyć. W przypadku powstania wątpliwości, czy niejasności należy zwrócić się do autorów dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

Projektant:	mgr inż. Paweł Błażusiak

(imię i nazwisko)

..............................................     	05.2010r.

(podpis)			   (data)

Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Feil

(imię i nazwisko)

..............................................       	 05.2010r.

(podpis)			       (data)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM