### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kontenera socjalnego Sosnowiec Milowice Pętla w celu zapewnienia warunków socjalnych motorniczym na pętli tramwajowej.

1. Kontener socjalny z węzłem sanitarnym.

Kontener socjalny z węzłem sanitarnym należy zakupić i posadowić w Sosnowcu 
na pętli Milowice - przystanku końcowym linii 21. Pętla Milowice  usytuowana jest
 przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu na działce nr 6462 obręb Sosnowiec 9 
(dawny nr 13/5 k.m.44 obręb Sosnowiec).

Pomieszczenie  kontenera powinno posiadać część socjalną oddzieloną  od części sanitarnej.

2. Wymiary:

- długość 6055mm,

- szerokość 2435mm,

- wysokość 2970mm.

3.  Rama

- konstrukcja stalowa,

- elementy konstrukcyjne i podszycia pokryte farbami podkładowymi i emalią nawierzchniową.

4.  Podłoga płaska

zaczynając od dołu

- blacha trapezowa, wełna  mineralna, płyta , wykładzina.

- Ściany zewnętrzne

- elewacja zewnętrzna:  blacha ocynkowana lakierowana, izolacja styropian,

- elewacja wewnętrzna:   blacha ocynkowana lakierowana,

- kolor  elewacji zewnętrznej i wewnętrznej RAL 9002

- Dach

- stropodach jednospadowy,

- pokryty blacha ocynkowana, płyta, wełna mineralna, blacha ocynkowana lakierowana

- odprowadzenie wody deszczowej zewnętrznych rurach PVC.

- Okna

- jedno okno PCV 1465 x1135mm.

- Drzwi

- zewnętrzne: stalowe izolowane z 2 zamkami antywłamaniowymi,

usadowione w dłuższej  części ściany czołowej ( przy oknie),

- wewnętrzne: płycinowe łazienkowe.

- Zasilanie elektryczne

- pełna instalacja elektryczna 230V, 50Hz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym przystosowana do podłączenia do istniejącej sieci elektrycznej,

- w pomieszczeniu socjalnym kontenera powinny być co najmniej 2 gniazdka elektryczne natynkowe  podwójne,

- w pomieszczeniu sanitarnym kontenera powinny być co najmniej 2 gniazdka elektryczne natynkowe podwójne hermetyczne.

- Oświetlenie elektryczne:

- wewnętrzne: oprawy oświetleniowe natynkowe typu OKN –2x36W w części socjalnej oraz 1 oprawa oświetleniowa natynkowa hermetyczna 1x11W w części sanitarnej.

- Uziemienie kontenera:

- możliwość połączenia przewodem uziemiającym do rozdzielni.

- Instalacja wodno kanalizacyjna:

- pełna instalacja wodna i kanalizacyjna przystosowana do podłączenia 
do zewnętrznych sieci.

- Pozostałe:

- pomieszczenie sanitarne powinno posiadać możliwość zamontowania i podłączenia umywalki, muszli klozetowej, elektrycznego podgrzewacza wody lub bojlera,

- kontener ma być przetransportowany na miejsce posadowienia.

- wraz z kontenerem Oferent dostarczy dokumentację techniczno – ruchową 
dla kontenera i zamontowanych w nim urządzeń oraz instalacji (deklaracje zgodności CE, certyfikaty jakości),  dostarczony obiekt musi być wolny od wad 
i gotowy do eksploatacji z chwila dostawy.

- Posadowienie kontenera zgodnie ze wskazaniem zamawiającego – użytkownika tj. Rejon Nr 1 w Będzinie ul. Piastowska 29,

osoba do kontaktu : Kier. ZR Zdzisław Latos tel. 662259291.

Wskazanym jest dokonanie wizji w terenie.

Przeznaczenie :

Kontener jest przeznaczony dla motorniczych jako pomieszczenie socjalne z węzłem sanitarnym oraz jako punkt regulatorski.

Zakres prac :

- wybór i  zakup kontenera,

- transport i posadowienie,

- przygotowanie podłoża pod posadowienie kontenera,

- przyłączenie sieci elektrycznej i uruchomienie urządzeń,

- przyłączenie sieci wodno kanalizacyjnej i uruchomienie urządzeń w ramach istniejących połączeń.

- transport dotychczasowego kontenera na teren Rejonu nr 1 w Będzinie 
 ul. Piastowska 29.