### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest : dostawa  i  montaż  pawilonu Katowice Zawodzie Zajezdnia.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Dostawa i montaż kontenera socjalnego:	
Kontener jest przeznaczony  jako pomieszczenie na materiały konieczne do wyposażenia wagonów wyjeżdżające na linie.

1. Pomieszczenie kontenera powinno posiadać przedzielenie .

2. Wymiary:

- długość 4000mm,

- szerokość 2435mm,

- wysokość 2970mm

3.  Rama

- konstrukcja stalowa,

- elementy konstrukcyjne i podszycia pokryte farbami podkładowymi i emalia 	nawierzchniową.
4.  Podłoga płaska

- zaczynając od dołu: blacha trapezowa, wełna  mineralna, płyta, wykładzina.

5.		Ściany zewnętrzne

- elewacja zewnętrzna:  blacha ocynkowana lakierowana, 	
 -     izolacja: styropian,

- elewacja wewnętrzna:  płyta  laminowana,

- kolor  elewacji zewnętrznej i wewnętrznej RAL 9002

6.     Dach

- stropodach jednospadowy,

- pokryty blacha ocynkowana, płyta, wełna mineralna, blacha ocynkowana lakierowana

- odprowadzenie wody deszczowej zewnętrznych rurach PVC.

7.  Okna

- jedno okno PCV 1465 x1135mm z roletą aluminiową.

8.   Drzwi

- zewnętrzne: stalowe izolowane z 2 zamkami antywłamaniowymi,

- wewnętrzne: płycinowe

9.   Zasilanie elektryczne

- pełna instalacja elektryczna 230V, 50Hz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym przystosowana do podłączenia do istniejącej sieci elektrycznej,

- w pomieszczeniach  kontenera powinny być co najmniej 2 gniazdka elektryczne natynkowe  podwójne,

10.   Oświetlenie elektryczne:

- wewnętrzne: oprawy oświetleniowe natynkowe typu OKN –2x36W .

11.   Uziemienie kontenera:

- możliwość połączenia przewodem uziemiającym do rozdzielni.

12.       Wewnętrzne elementy :

- dwa grzejnik elektryczne w  pawilonie o mocy 2 kW każdy,

- wentylacja: grawitacyjna i mechaniczna zamontowane w ścianie o parametrach dostosowanych do pomieszczenia,

13.   Pozostałe:

- kontener ma być przetransportowany na miejsce posadowienia,

- wraz z kontenerem Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno – ruchową  dla kontenera i zamontowanych w nim urządzeń oraz instalacji (deklaracje zgodności CE, certyfikaty jakości),

- dostarczony obiekt musi być wolny od wad i gotowy do eksploatacji z chwila dostawy.

14.   Posadowienie kontenera zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego – Użytkownika tj.      Rejon Nr 2 w Katowicach ul. 1-go Maja 152.

Zakres prac :

- dostawa i  montaż kontenera w miejscu,

- przygotowanie podłoża pod posadowienie kontenera,

- przyłączenie sieci elektrycznej i uruchomienie urządzeń,

Wskazanym jest dokonanie wizji w terenie.