Sosnowiec Piłsudskiego-Sobieskiego 
Kosztorys inwestorski z podsumowaniem

| L.p. | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Montaż słupów |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 0509 0101-1900 | Ręczne wykonanie wykopów jamistych dla słupów trakcyjnych stalowych o masie do 1,5 t. kategoria gruntu 4 | szt. | 6,000 |  |  |
| 1.3 | KNR 0509 0201-0600 | Montaż słupów rurowych dla sieci trakcji elektrycznej z kształtowników walcowanych typu KR/R - 15/9,0 | szt. | 2,000 |  |  |
| 1.4 | KNR 0509 0201-0600 | Montaż słupów rurowych dla sieci trakcji elektrycznej z kształtowników walcowanych typu KR/R - 20/7,5/3,0 | szt. | 4,000 |  |  |
| 1.7 | KNR 0509 0204-0500 | Betonowanie bez deskowania fundamentów KF-3/3,0 | szt. | 2,000 |  |  |
| 1.4 | KNR 0509 0204-0500 | Betonowanie bez deskowania fundamentów KF-4/3,0 | szt. | 4,000 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 0509 0302-0400 | Montaż obchytów słupowych stalowych rurowych | szt. | 60,000 |  |  |
| 2.2 | KNR 0509 0308-0500 | Montaż lin poprzecznych stolowych o średnicy 10 mm zawieszonych pomiędzy słupami stalowymi. długość odcinków lin do 30 m | szt. | 22,000 |  |  |
| 2.3 | KNR 0509 0308-0600 | Montaż lin poprzecznych stalowych o średnicy 10 mm zawieszonych pomiędzy słupami stalowymi. długość odcinków lin do 45 m | szt. | 7,000 |  |  |
| 2.4 | KNR 0509 0310-0600 | Montaż liny stalowej konstrukcyjnej do płytek rozgałęźnych, dł. odcinka liny do 20m | szt. | 6,000 |  |  |
| 2.5 | KNR 0509 0303-0200 | Montaż wysięgników jednostronnych, dwutorowych,sieci wielokrotne | szt. | 2,000 |  |  |
| 2.6 | KNR 0509 0304-0100 | Montaż wieszaków izolowanych sztywnych grzybkowych pojedynczych | szt. | 20,000 |  |  |
| 2.7 | KNR 0509 0304-0500 | Montaż wieszaków izolowanych sztywnych lukowych | szt. | 16,000 |  |  |
| 2.8 | KNR 0509 0305-0700 | Montaż wieszaków elastycznych linkowych, sieći skompensowane | szt. | 24,000 |  |  |
| 2.09.2012 | KNR 0509 0305-0100 | Montaż ramion odciągowych izolowanych 1B2N80 | szt. | 32,000 |  |  |
| 2.9 | KNR 0509 0403-0200 | Montaż krańcowych kotwień przewodów jezdnych.długość kotwienia do 30 m | kpl | 2,000 |  |  |
| 2.10 | KNR 0509 0403-0600 | Montaż krańcowych kotwień lin zawieszenia wzdłużnego.długość kotwienia do 30 m | kpl | 2,000 |  |  |
| 2.11 | KNR 0509 0502-0400 | Montaż przewodów jezdnych tramwajowych miedzianych djp 100 w węzłach na łukach o promieniu do 50 m i rozpiętości przęsła do 5 m, sieć płaska | km | 0,168 |  |  |
| 2.12 | KNR 0509 0501-0400 | Montaż przewodów jezdnych tramwajowych miedzianych djp 100,na szlaku prostym lub łuku o promieniu powyżej 50 m i rozpiętości przęsła do 15 m, sieć płaska | km | 0,396 |  |  |
| 2.13 | KNR 0509 0504-0600 | Montaż przewodów jezdnych i lin krzemowo - brązowych zawieszenia wzdłużnego sieci tramwajowej miedzianych djp-100 o rozpiętości przęsła 30 m bez kompensacji. | km | 0,310 |  |  |
| 2.14 | KNR 0509 0605-0100 | Montaż punktów odgromowych na słupach stalowych | szt. | 2,000 |  |  |
| 2.15 | KNR 0509 0702-0400 | Montaż uszynowień konstrukcji stalowych o długości łącznika 10 m | szt. | 2,000 |  |  |
| 2.16 | KNR 0509 0705-0100 | Montaż łączników elektrycznych sieci górnej zawieszenia wzdłużnego krzemowołbrazowe | szt. | 2,000 |  |  |
| 2.17 | KNR 0509 0806-0100 | Ukladanie rur ochronych pvc o średnicy 80 mm w wykopie otwartym | m | 10,000 |  |  |
| 2.18 | KNR 0509 0807-0500 | Ręczne przeciąganie kabli o przekroju żył 70 mm2 przez przeszkody o długości powyżej 5 m | szt. | 2,000 |  |  |
| 2.19 | KNR 0509 0103-1300 | Ręczne wykopanie i zasypanie wykopów dla przepustu uszynienia o głębokości i szerokości 0,8 x 0,4 m.kategoria gruntu 4. | m | 10,000 |  |  |
| 2.20 | KNR 0231 0803-0300 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 3 cm | m2 | 4,000 |  |  |
| 2.21 | KNR 0231 0803-0400 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, 5 cm Krotność: 5,000 | m2 | 4,000 |  |  |
| 2.22 | KNR 0231 0801-0500 | Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno bitumicznych o grubości 4 cm | m2 | 4,000 |  |  |
| 2.23 | KNR 0231 0312-0100 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych,asfaltowa warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu4 cm | m2 | 4,000 |  |  |
| 2.24 | KNR 0509 0615-0100 | Montaż zwrotnic samoczynnych tramwajowych dwukierunkowych | kpl | 1,000 |  |  |
| 2.25 | KNR 0509 0616-0200 | Montaż grzałek zwrotnicowych.2 zwrotnice w wezle | szt. | 1,000 |  |  |
| 2.26 | KNR 0524 0606-0100 | Pomontażowa regulacja sieci jednodrutowej, długość odcinka naprężenia do 400 m (nakłady na 1 odcinek naprężenia) | odc. | 2,000 |  |  |
| 2.27 | KNR 0509 0208-0600 | Renowacja stalowych słupów rurowych | szt. | 20,000 |  |  |
| 2.28 | KNR 0509 0807-0500 | Demontaż i ponowny montaż kabla światłowodowego | km | 0,200 |  |  |
| 2.29 | KNR 0712 0101-0100 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych - stan wyjściowy powierzchni b | 100 m2 | 1,170 |  |  |
| 2.30 | KNR 0712 0211-0102 | Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą antyplakatową | 100 m2 | 1,170 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | KNR 0509 0308-0600 | Demontaż lin poprzecznych stalowych o średnicy 10 mm zawieszonych pomiędzy słupami stalowymi. długość odcinków lin do 45 m | szt. | 22,000 |  |  |
| 3.2 | KNR 0509 0304-0100 | Demontaż wieszaków izolowanych sztywnych grzybkowych pojedynczych | szt. | 34,000 |  |  |
| 3.3 | KNR 0509 0502-0600 | Demontaż przewodów jezdnych tramwajowych miedzianych djp-100 w węzłach na łukach | km | 0,630 |  |  |
| 3.4 | KNR 0509 0403-0200 | Demontaż krańcowych kotwień przewodów jezdnych.długość kotwienia do 30 m | kpl | 2,000 |  |  |
| 3.5 | KNR 0509 0615-0100 | Demontaż zwrotnic samoczynnych tramwajowych dwukierunkowych | kpl | 1,000 |  |  |
| 3.6 | KNR 0509 0618-0200 | Demontaż sygnalizacji elektrycznej samoczynnej dla ruchu dwukierunkowego | kpl | 1,000 |  |  |
| 3.7 | KNR 0509 0702-0400 | Demontaż uszynowień konstrukcji stalowych o długości łącznika 10 m | szt. | 1,000 |  |  |
| 3.8 | KNR 0510 0103-0100 | Demontaż kabli sterowania | m | 200,000 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | KNR 0209 0425-0900 | Transport materiałów z rozbiórki samochodami,dodatek za każdy dalszy 1 km na odl. 10 km Krotność: 9,000 | t | 9,800 |  |  |
| 4.2 | KNR 0209 0425-0300 | Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km | t | 0,600 |  |  |
| 4.3 | KNR 0209 0425-0900 | Transport materiałów z rozbiórki samochodami,dodatek za każdy dalszy 1 km na odl. 10 km Krotność: 9,000 | t | 0,600 |  |  |
|  |  |  |  | PODSUMOWANIE: |  |  |
|  |  |  |  | (+) Wartość pozycji razem: |  |  |