OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

DOSTAWA : GIĘTARKA KRAWĘDZIOWA

Urządzenie winno być wyposażone w sprężyny odciążające belkę zginającą  oraz we wzornik ostry do gięcia profili skrzynkowych o maksymalnej wysokości krawędzi 26 mm.

Dane techniczne :

- napęd : nożny

- długość robocza ~ 1200 – 1300 mm

- maksymalna grubość  blachy ( 400 N/mm² ) : 2,0 mm

- kąt zginania :  135 º

- rozwarcie belek :  48 mm

- długość : 1500 – 1600 mm

- szerokość : do 1000 mm

- wysokość :  do 1200 mm

- masa : do 350 kg

Dodatkowe  wyposażenie :

- przymiar tylny 80-545mm

- wzornik wkładany 10 mm

- wzornik wkładany 20 mm