Program pracy wahadłowej sygnalizacji świetlnej.

Etap 5

Se = 105 m

Sd = 5 m

Ve = 40 km/h = 11,1 m/s

Vd = 40 km/h = 11,1 m/s

Lp = 14 m

tż = 3 s

tmz= tż  +  te(i,j) – td(i,j)

te(i,j)= (Se(i,j) + lp) / Ve

td(i,j)= Sd(i,j) / Vd + 1

te = 10,72 s

td = 1,45 s

tmz = tż  +  te – td = 12,27 s

przyjęto tmz = 13 s

Tc = 70 s

Przyjęto następujące długości sygnałów zielonych:

- grupa K1:	G1 = 22 s

- grupa K2:	G2 = 22 s

0        22     25                                   69  70

0        34    35     57  60       70

K1

K2

0       22                                             70

0                 35   57       70

K3,1

K3,2

0       70

K3

Etapy 7, 10, 12

Se = 105 m

Sd = 5 m

Ve = 40 km/h = 11,1 m/s

Vd = 40 km/h = 11,1 m/s

Lp = 14 m

tż = 3 s

tmz= tż  +  te(i,j) – td(i,j)

te(i,j)= (Se(i,j) + lp) / Ve

td(i,j)= Sd(i,j) / Vd + 1

te = 10,72 s

td = 1,45 s

tmz = tż  +  te – td = 12,27 s

przyjęto tmz = 13 s

Tc = 70 s

Przyjęto następujące długości sygnałów zielonych:

- grupa K1:	G1 = 22 s

- grupa K2:	G2 = 22 s

0         22     25                                   69  70

0         34  35     57  60       70

K1

K2

Etapy 6, 9, 14

Se = 135 m

Sd = 5 m

Ve = 40 km/h = 11,1 m/s

Vd = 40 km/h = 11,1 m/s

Lp = 14 m

tż = 3 s

tmz= tż  +  te(i,j) – td(i,j)

te(i,j)= (Se(i,j) + lp) / Ve

td(i,j)= Sd(i,j) / Vd + 1

te = 13,42 s

td = 1,45 s

tmz = tż  +  te – td = 14,97 s

przyjęto tmz = 15 s

Tc = 80 s

Przyjęto następujące długości sygnałów zielonych:

- grupa K1:	G1 = 25 s

- grupa K2:	G2 = 25 s

0        25     28                                   79  80

0        39    40     65  68       80

K1

K2

0       25                                            80

0                 40   65       80

K3,1

K3,2

0       80

K3

Etapy 8, 11, 13

Se = 135 m

Sd = 5 m

Ve = 40 km/h = 11,1 m/s

Vd = 40 km/h = 11,1 m/s

Lp = 14 m

tż = 3 s

tmz= tż  +  te(i,j) – td(i,j)

te(i,j)= (Se(i,j) + lp) / Ve

td(i,j)= Sd(i,j) / Vd + 1

te = 13,42 s

td = 1,45 s

tmz = tż  +  te – td = 14,97 s

przyjęto tmz = 15 s

Tc = 80 s

Przyjęto następujące długości sygnałów zielonych:

- grupa K1:	G1 = 25 s

- grupa K2:	G2 = 25 s

0         25     28                                   79  80

0         39  40     65  68       80

K1

K2