Program pracy wahadłowej sygnalizacji świetlnej.

Etapy 2, 3, 9, 10

Se = 155 m

Sd = 5 m

Ve = 40 km/h = 11,1 m/s

Vd = 40 km/h = 11,1 m/s

Lp = 14 m

tż = 3 s

tmz= tż  +  te(i,j) – td(i,j)

te(i,j)= (Se(i,j) + lp) / Ve

td(i,j)= Sd(i,j) / Vd + 1

te = 15,22 s

td = 1,45 s

tmz = tż  +  te – td = 16,77 s

przyjęto tmz = 17 s

Tc = 90 s

Przyjęto następujące długości sygnałów zielonych:

- grupa K1:	G1 = 28 s

- grupa K2:	G2 = 28 s

0         28     31                                   89  90

0         44  45     73  76       90

K1

K2