| Lp. | Pozycja | Nr rys. | Skala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opis techniczny. |  |  |
| 2. | Programy sygnalizacji świetlenej. |  |  |
| 3. | Orientacja. | 1 | 1:20 000 |
| 4. | Etap 1 | 2 | 1:1000 |
| 5. | Etap 2 | 3 | 1:1000 |
| 6. | Etap 3 | 4 | 1:1000 |
| 7. | Etap 4 | 5 | 1:1000 |
| 8. | Etap 5 | 6 | 1:1000 |
| 9. | Etap 6 | 7 | 1:1000 |
| 10. | Etap 7 | 8 | 1:1000 |
| 11. | Etap 8 | 9 | 1:1000 |
| 12. | Etap 9 | 10 | 1:1000 |
| 13. | Etap 10 | 11 | 1:1000 |
| 14. | Zalecany objazd | 12 | 1:20 000 |

SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy prawne oraz materiały wyjściowe.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym z dnia 7 marca 2003 r. (Dz. U. nr 58, poz. 515).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 z 2002 r., poz. 1393).

- Wymogi oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym.

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

- Oględziny w terenie, inwentaryzacja oznakowania i obserwacja ruchu.

- Uzgodnienia z inwestorem.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie czasowej zmiany organizacji ruchu 
dla remontu torowiska tramwajowego biegnącego w ciągu ul. Bytomskiej w miejscowości Zabrze ( odcinek 2 – od skrzyżowania z ul. Drzymały do skrzyżowania z ulicą Okrzei).

3. Opis stanu istniejącego.

Obszar objęty pracami remontowymi znajduje się w terenie zabudowanym. 
W obszarze opracowania występuje głównie zabudowa wielorodzinna, obiekty handlowo-usługowe, placówki publiczne (szkoły) oraz przystanki autobusowe i tramwajowe.

Ulica Bytomska to droga powiatowa, jednojezdniowa w ciągu której na przedmiotowym odcinku w środku jezdni zlokalizowane jest torowisko tramwajowe dla ruchu tramwajów w obu kierunkach. W ciągu ul. Bytomskiej na znaczącym odcinku istnieje tylko szczątkowe oznakowanie poziome.  Przedmiotowa ulica posiada szerokość oscylująca w graniach 11,5 m -13 m. Jezdnia w obu kierunkach posiada szerokość w zależności od miejsca w granicach od 3,2 do 4 m do natomiast szerokość torowiska wynosi 5m. W obszarze opracowania w ciągu ulicy Bytomskiej istnieje obustronny chodnik, którego szerokość oscyluje w różnych fragmentach od 2 m do 5 m.  Ulica ta przenosi ruch kołowy o średnim natężeniu. Ruch pieszych w obszarze opracowania również jest średni.

Lokalizację omawianego rejonu pokazano na planie orientacyjnym.

4. Opis stanu projektowanego.

Projekt przewiduje opracowanie czasowej zmiany organizacji ruchu dla remontu torowiska tramwajowego w ciągu ul. Bytomskiej. Niniejszy projekt podzielono na dwanaście etapów robót. Prace będą polegały na wymianie istniejących płyt betonowych pod torowiskiem tramwajowym. Remont obejmuje również wykonanie wymiany nawierzchni po maks. 0,5 m po każdej stronie torowiska.  Na czas remontu torowiska, ruch tramwajów będzie się odbywał wahadłowo a tymczasowe rozjazdy z sygnalizacją dla tramwajów zlokalizowane zostały na końcach remontowanego odcinka objętego niniejszym projektem.

W etapach  2-6 remont płyt będzie się odbywał pod jednym z torów, przy jednoczesnym zachowaniu przejezdności drugiego. Po wyremontowaniu pierwszego toru ruch tramwajów będzie się odbywał po wyremontowanym odcinku, natomiast drugi z torów zostanie wyłączony z ruchu. Na czas prac remontowych ruch pojazdów kołowych również będzie się odbywał na zasadzie wahadłowej organizacji ruchu z wyłączeniem połowy jezdni. Prowadzone prace nie będą powodować utrudnień w ruchu pieszych.

Na czas prowadzenia robót zaprojektowano również, zalecany objazd ulicy Bytomskiej, który pozwoli zmniejszyć natężenie ruchu pojazdów kołowych na odcinku objętym pracami remontowymi - rysunek nr 12.

ETAP 1: W etapie pierwszym zakres prac obejmuje wykonanie tymczasowego rozjazdu dla tramwajów. Ruch pojazdów zostanie zabezpieczony przy pomocy oznakowania ostrzegawczego typu A-12b/c, A-14. Ponadto zastosowano zapory U-20b, tablice prowadzącą U-3d oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h wraz z zakazem wyprzedzania. W celu zwiększenia bezpieczeństwa poruszających się pojazdów przewidziano również osobę kierująca ruchem.  Projektowane oznakowanie przedstawia rysunek nr 2.

ETAP 2: Etap drugi obejmuje remont torowiska na odcinku ok. 140 m. Ruch pojazdów zostanie zabezpieczony przy pomocy oznakowania ostrzegawczego typu A-12b/c, A-14, A-21, A-29 T-8. Ruch będzie się odbywał wahadłowo przy zastosowaniu sygnalizacji świetlnej. Ponadto zastosowano zapory U-20b, tablice prowadzącą U-3d oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h wraz z zakazem wyprzedzania. W celu zapewnienia przejezdności na odcinku prowadzonych prac zaprojektowano również oznakowanie B-36 eliminujące możliwość parkowania pojazdów w ciągu ul. Bytomskiej a istniejące przejście dla pieszych przesunięto wraz z oznakowaniem D-6 o kilkanaście metrów poza odcinek objęty pracami. W ciągu ulicy Drzymały zaprojektowano oznakowanie typu F-6a. Projektowane oznakowanie przedstawia rysunek nr 3.

ETAP 3: Etap trzeci obejmuje remont torowiska na odcinku ok. 140 m Wzbudzana sygnalizacja świetlna na istniejącym przejściu zostanie wyłączona na czas robót. Ruch pojazdów zostanie zabezpieczony przy pomocy oznakowania ostrzegawczego typu A-12b/c, A-14, A-21, A-29, T-8. Ruch będzie się odbywał wahadłowo przy zastosowaniu sygnalizacji świetlnej. Ponadto zastosowano zapory U-20b, tablice prowadzącą U-3d oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h wraz z zakazem wyprzedzania. W celu zapewnienia przejezdności na odcinku prowadzonych prac zaprojektowano również oznakowanie B-36 eliminujące możliwość parkowania pojazdów w ciągu ul. Bytomskiej. Projektowane oznakowanie przedstawia rysunek nr 4.

ETAP 4: Etap czwarty obejmuje remont torowiska na odcinku ok. 15 m. w okolicy skrzyżowania ulicy Bytomskiej z ul. Okrzei. Ruch pojazdów zostanie zabezpieczony przy pomocy oznakowania ostrzegawczego typu A-12b/c, A-14, a-21, T-8. Ponadto zastosowano zapory U-20b, tablice prowadzącą U-3d oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h wraz z zakazem wyprzedzania dla kierunku ruchu wzdłuż wymienianego toru tramwajowego. Przedmiotowy etap przewiduje również ręczne sterowanie ruchem przez wcześniej odpowiednio przeszkolone osoby.  W ciągu ulicy Zamkowej zaprojektowano oznakowanie typu F-6a. Projektowane oznakowanie przedstawia rysunek nr 5.

ETAP 5: Etap piąty obejmuje remont torowiska na odcinku ok. 15 m. w okolicy skrzyżowania ulicy Bytomskiej z ul. Okrzei i ul Zamkową. Ruch pojazdów zostanie zabezpieczony przy pomocy oznakowania ostrzegawczego typu A-12b/c, A-14, a-21, T-8. Ponadto zastosowano zapory U-20b, tablice prowadzącą U-3d oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h wraz z zakazem wyprzedzania dla kierunku ruchu wzdłuż wymienianego toru tramwajowego. Przedmiotowy etap przewiduje również ręczne sterowanie ruchem przez wcześniej odpowiednio przeszkolone osoby.  Projektowane oznakowanie przedstawia rysunek nr 6.

ETAP 6: Etap szósty obejmuje remont torowiska na odcinku ok. 40 m w okolicy skrzyżowania z ulicą Zamkową. Ruch pojazdów zostanie zabezpieczony przy pomocy oznakowania ostrzegawczego typu A-12b/c, A-14. Ponadto zastosowano zapory U-20b, tablice prowadzącą U-3d oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h wraz z zakazem wyprzedzania. Istniejące przejście dla pieszych przesunięto wraz z oznakowaniem D-6 o kilkanaście metrów poza odcinek objęty pracami. Przedmiotowy etap przewiduje również ręczne sterowanie ruchem przez wcześniej odpowiednio przeszkolone osoby. Projektowane oznakowanie przedstawia rysunek nr 7.

ETAP 7: Etap siódmy obejmuje remont torowiska na odcinku ok. 40 m w okolicy skrzyżowania z ulicą Zamkową. Ruch pojazdów zostanie zabezpieczony przy pomocy oznakowania ostrzegawczego typu A-12b/c, A-14. Ponadto zastosowano zapory U-20b, tablice prowadzącą U-3d oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h wraz z zakazem wyprzedzania. Istniejące przystanek przesunięto wraz z oznakowaniem o kilkanaście metrów poza odcinek objęty pracami. Przedmiotowy etap przewiduje również ręczne sterowanie ruchem przez wcześniej odpowiednio przeszkolone osoby. Projektowane oznakowanie przedstawia rysunek nr 8.

ETAP 8: Etap ósmy obejmuje remont torowiska na odcinku ok. 40 m. w okolicy skrzyżowania ulicy Bytomskiej z ul. Okrzei i ul Zamkową. Ruch pojazdów zostanie zabezpieczony przy pomocy oznakowania ostrzegawczego typu A-12b/c, A-14. Ponadto zastosowano zapory U-20b, tablice prowadzącą U-3d oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h wraz z zakazem wyprzedzania dla kierunku ruchu wzdłuż wymienianego toru tramwajowego. Przedmiotowy etap przewiduje również ręczne sterowanie ruchem przez wcześniej odpowiednio przeszkolone osoby.  Projektowane oznakowanie przedstawia rysunek nr 9.

ETAP 9: Etap dziewiąty obejmuje remont torowiska na odcinku ok. 140 m Wzbudzana sygnalizacja świetlna na istniejącym przejściu zostanie wyłączona na czas robót. Ruch pojazdów zostanie zabezpieczony przy pomocy oznakowania ostrzegawczego typu A-12b/c, A-14, A-21, A-29, T-8. Ruch będzie się odbywał wahadłowo przy zastosowaniu sygnalizacji świetlnej. Ponadto zastosowano zapory U-20b, tablice prowadzącą U-3d oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h wraz z zakazem wyprzedzania. W celu zapewnienia przejezdności na odcinku prowadzonych prac zaprojektowano również oznakowanie B-36 eliminujące możliwość parkowania pojazdów w ciągu ul. Bytomskiej. Projektowane oznakowanie przedstawia rysunek nr 10.

ETAP 10: Etap dziesiąty obejmuje remont torowiska na odcinku ok. 140 m. Ruch pojazdów zostanie zabezpieczony przy pomocy oznakowania ostrzegawczego typu A-12b/c, A-14, A-21, A-29 T-8. Ruch będzie się odbywał wahadłowo przy zastosowaniu sygnalizacji świetlnej. Ponadto zastosowano zapory U-20b, tablice prowadzącą U-3d oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h wraz z zakazem wyprzedzania. W celu zapewnienia przejezdności na odcinku prowadzonych prac zaprojektowano również oznakowanie B-36 eliminujące możliwość parkowania pojazdów w ciągu ul. Bytomskiej a istniejące przejście dla pieszych przesunięto wraz z oznakowaniem D-6 o kilkanaście metrów poza odcinek objęty pracami. W ciągu ulicy Drzymały zaprojektowano oznakowanie typu F-6a. Projektowane oznakowanie przedstawia rysunek nr 11.

5. Uwagi ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego, bezwarunkowego umożliwienia przejazdu pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów służb miejskich i komunalnych 
na każdym etapie robót. W razie potrzeby wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac dla umożliwienia dojazdu lub przejazdu pojazdów tychże służb.

Na każdym etapie robót wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia dojścia pieszego do posesji objętych zakresem robót. W razie potrzeby na czas dojścia pieszych 
do posesji należy przerwać prace i umożliwić dojście. Dopuszcza się stosowanie w tym celu kładek dla pieszych U-28.

Lokalizacja oznakowania winna zostać wybrana w terenie w sposób umożliwiający jego najlepszą możliwą widoczność, nie kolidujący z wjazdami bramowymi, ciągami pieszymi oraz istniejącym oznakowaniem. Oznakowanie każdorazowo musi znajdować się 
w granicach normatywnych odległości od miejsca robót oraz z zachowaniem skrajni poziomej i pionowej.

Oznakowanie umieszczane na terenie działek prywatnych należy każdorazowo uzgodnić z właścicielem.

Po wykonaniu robót cały odcinek należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Planowany termin prowadzenia robót: 01.06.2014 r. – 31.12.2014 r. ( prace potrwają około 2 miesięcy)