Opis wiaty

- wymiary wiaty:

  - długość wiaty przy podstawie 4013 mm;

  - szerokość przy podstawie 1383 mm;

  - długość dachu 4650 mm;

  - szerokość dachu 1983 mm;

  - wysokość do linii dachu 2180 mm;

  - wysokość całkowita 2527 mm,

- konstrukcja wiaty z profili stalowych o zamkniętych przekrojach, tj. słupki pionowe o wym. 40 x 40 x 2 mm, belka pozioma dolna i belka pozioma górna o wym. 80 x 40 x 2 mm,

- profile ocynkowane ogniowo,

- profile lakierowane,

- kolorystyka wiaty:

  - dach: RAL do ustalenia

  - konstrukcja ścianek bocznych oraz ścianki tylniej: RAL do ustalenia

- dach wiaty w kształcie łuku, pokryty przyciemnianym poliwęglanem komorowym o grubości 4,5 mm, wystający poza obrys podstawy wiaty,

- przeszklenie ścian: szyby hartowane o wym. 8x1245x1920 mm, mocowane do konstrukcji za pomocą kątowników oporowych i dociskowych długości min. 1916 mm stalowych ocynkowanych, lakierowanych natryskowo lub proszkowo w kolorze wiaty wraz z uszczelkami nakładanymi na krawędzie szyb na całej jej długości. Kątowniki oporowe przynitowane do konstrukcji wiaty. W ścianach bocznych szyba hartowana lub gablota o wym. 8x1245x1920, z oznaczeniem przeszkód przeźroczystych w postaci  2 pasów, w kolorze żółtym, naniesionych na szybę metodą sitodruku , każdy pas szerokości 150 mm.

- wiaty wyposażone w ławkę z siedziskiem z drewna iglastego na całej długości wiaty, listwy drewniane lakierowane.