Załącznik nr 3

## UPROSZCZONY KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa  wykonawcy   .........................................................................

Adres   wykonawcy   ..........................................................................

Numer  telefonu         ..........................................................................

Numer  faksu             ..........................................................................

E-mail                        ……………………………………………….

| Lp | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty demontażowe |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 1111-02 | Rozszklenie otworów okiennych, rama metalowa świetlików | m² | 310,00 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 9/0601/05 | Zwody instalacji odgromowej, demontaż, przewody nieneprężane poziome | m | 90,00 |  |  |
| 3 d.1 | kalkulacja własna | Rozebranie konstrukcji stalowej świetlików wraz z oczyszczeniem i zabezpieczeniem miejsc montażowych nowej konstrukcji | m² | 310,00 |  |  |
| 4 d.1 | kalkulacja własna | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach płaskich - pierwsza warstwa + następna warstwa krotność 3 | m³ | 2,00 |  |  |
| 5 d.1 | kalkulacja własna | Wywóz i utylizacja : papa, szkło, metal, poliwęglan, styropian | t | 1,00 |  |  |
| Razem: roboty demontażowe |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 1 d.2 | KNR 2-02 0602-09 | Izolacje poziome przeciwwilgociowe dachu wykonywane na zimno: 2 warstwy Siplast Primer SBS, | m² | 180,00 |  |  |
| 2 d.2 | KNR 4-01 1209-02 | Jednokrotne malowanie farbą podkładową i olejną konstrukcji stalowej swietlików i dźwigarów dachowych | m² | 20,00 |  |  |
| 3 d.2 | KNR-W 0401/519-01 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycje papą wierzchniego krycia wentylowaną TERMIK TOP 5,2 Szybki Sytan SBS wg zaleceń Icopal S.A. wraz z montażem kominków wentylacyjnych | m² | 180,00 |  |  |
| 4 d.2 | KNR 4-01 0530-02 | Uzupełnienie obróbek blacharskich dolnych świetlika z wykonaniem nowej podstawy świetlików z blachy ocynkowanej 2,0 mm | m² | 50,00 |  |  |
| 5 d.2 | kalkulacja własna | Wykonanie nowego świetlika w systemowej konstrukcji aluminiowej wzmocnionej, o wys. 1,2 m, płyta poliwęglanowa 3-komorowa gr. 10 mm odporna na UV | m² | 310,00 |  |  |
| 6 d.2 | KNR 4-01 0530-02 | Uzupełnienie obróbek blacharskich górnych świetlika z blachy ocynkowanej 0,75 mm | m² | 40,00 |  |  |
| 7 d.2 | kalkulacja własna | Rusztowanie warszawskie - 2 kolumny i przestawienia na dł. 31,0 mb tj. Obmiar = 1 kpl | kpl | 1,0 |  |  |
|  | Razem: Roboty montażowe |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Instalacja odgromowa |  |  |  |  |
| 1 d.3 | KNR 4-03 0702-04 | Wymiana wsporników instalacji na dachu płaskim | szt | 40,0 |  |  |
| 2 d.3 | KNR-W 5-08 0604-03 | Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienapręzanych z pręta o śred. fi 10 mm na dachu płaskim krytym papą | mb | 90,0 |  |  |
| 3 d.3 | KNR 4-03 0711-09 | Montaż złączy instalacji odgromowych - złącza uniwersalne lub krzyżowe | szt | 4,0 |  |  |
|  | Razem: Instalacja odgromowa |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  | zł netto |  |  |  |
|  | 1 | Roboty demontażowe |  |  |  |  |
|  | 2 | Roboty montażowe |  |  |  |  |
|  | 3 | Instalacja odgromowa |  |  |  |  |

Podpisano:

( przedstawiciel/e   Wykonawcy )